| نام مستند: | راهنمای نصب نرم افزار MPOS |
| --- | --- |
| شماره مستند: | 01.01 |
| سطح محرمانگی: | عمومی |
| محل نگهداری: |  |
| تعداد صفحات: | 25 |
| تاریخ آخرین اصلاح: | 06/10/96 |
| شماره بازنگری: | 1 |

# مقدمه

نصب نرم افزار روی این مدل در حال حاضر فقط از طریق نرم افزار PCloder و اتصال دستگاه mpos از طریق کابل usb مقدور است .

# مراحل نصب نرم افزار

- اتصال دستگاه از طریق usb  به سیستم

- اجرای فایل PCLoader.exe از فولدر نرم افزار که در پکیج موجود است

- زمان روشن کردن POSبا زدن کلید ENTER وارد HOME MENU شوید .جهت نصب نرم افزار باید گزینه 1LOCAL Download را طبق توضیحات پایین و پس از ست کردن تنظیمات نرم افزارPCLODER جهت نصب هر یک از فایل ها انتخاب کنید

- تنظیم PORT شناخته شده به عنوان PORT USB در پنجره Setting

- ریختن فایل PUK برای این منظور در پنجره Application در قسمت pukطبق شکل مسیر فایل را انتخاب کنید .سپس بازدن گزینه Download  فایل روی POSکپی می شود .

- پس از ست کردن فایل بالا ابتدا گزینه Download روی نرم افزار و سپس گزینه Local Download را بزنید

7-فایل نرم افزار و Font را در قسمت ها مربوطه در همان پنجره Applicatin قرار داده و مجدد گزینه Downloadروی پنجره نرم افزار و سپس گزینه Local Download از منوی اصلی posرا انتخاب فرمائید .

در صورت انجام صحیح مراحل فوق و نصب نرم افزار پیغام نصب موفق را در پنچره pcloaderمشاهده خواهین کرد .